Утверждаю

Технический директор

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

___________________ Аветисян А.Э.

«18» Апреля 2022 г.

Техническое задание

на приобретения и демонтаж/монтаж элеватора ленточного для линии песка участка ПССС.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приобретаемые материалы и перечень работ | - Элеватор ленточный Нория H=35000 мм - производительность - 20 т/ч; - продукт – песок речной, температура – до 60⁰С; - высота элеватора указана от пола до выгрузки; - подшипниковые опоры – вынесенные - противопыльным уплотнением, быстрообслуживаемые, - толщина стенки шахты – 3 мм; - толщина стенки головки/башмака – 3 мм; - материал корпуса – лист окрашенный; - материал ковшей – сталь нержавеющая; - тяговый орган – лента марки ТК-200; - инспекционные люки обслуживания в зоне загрузки, - выгрузки, на смотровой шахте; - привод – мотор-редуктор - Проведение работ по демонтажу элеватора на территории ЗАО «СГК» - Проведение работ по монтажу приобретённого элеватора на территории ЗАО «СГК» |
| 2. | Место производства работ | На территории ЗАО «СГК», Производство ССС. |
| 3. | Заказчик | ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9 |
| 4. | Поставщик | На конкурсной основе |
| 5. | Согласование документации | В установленном порядке (согласование чертежей). |
| 6. | Сроки поставки и выполнения работ | С момента заключения Договора 120 календарных дней. |
| 7. | Срок остановки линии песка | Остановка линии песка для проведения демонтажа/монтажа – не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента окончания подготовительных работ (ориентировочная дата начала работ 02.01.2023г.) |
| 8. | Порядок сдачи и приемки результатов работ | На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| 9. | Техническое задание на выполнение работ | Комплекс работ состоит из следующих основных разделов: - Проведение работ по демонтажу элеватора Нории - Проведение работ по монтажу нового элеватора Нории. - Выполнение ПНР (пусконаладочных работ) - Участие представителя Исполнителя при вводе в эксплуатацию элеватора Нория после проведения ПНР. |
| 10. | Список оборудования, передаваемого Заказчиком | Все материалы (в том числе расходные) для проведения демонтажных/монтажных/ПНР, приобретаются Исполнителем за свой счет самостоятельно. |
| 11. | Особые условия | - Выполнение работ в условиях временной остановки действующего производства. В связи со спецификой действующего производства, помещение нахождения элеватора, крайне запылено (песок). Предварительное согласование выполнение всех работ. Координацию осуществляет представитель Заказчика. - Все работы выполнять в строгом соблюдении существующих правил и норм по О.Т. и Т.Б. |

Составил: Ведущий инженер-механик				Закиров Р.М.

Согласовано: Главный механик					Сухолитко В.С.